Порядок сборки и установки защитной крышки.

- Вскрываем транспортную упаковку;

- Проверяем комплектность согласно описи поставки;

- Подготавливаем инструмент :

- ключ  7*8;

- отвертка  средняя М4 крестовая;

-отвертка малая М4 крестовая;

-линейка (рулетка);

-пластилин.

-прямые руки !!

- На крепежных скобах откручиваем винты и отсоединяем плашки для опечатывания;

- Измеряем линейкой (рулеткой) расстояние между боковыми крышками ПЭВМ

- Проводим измерение на защитной крышке. С помощью линейки (рулетки) приводим в соответствии с измеренным значением  п.5  и добавляем 2-3 мм;

- При помощи средней отвертки и ключа  7*8 затягиваем все винты М4 на защитной крышке- 10 шт.;

- На ПЭВМ откручиваем 4 винта крепления боковых крышек;

- Берем крепежные скобы 4 шт. , винты крепления боковых крышек и прикручиваем  их к ПЭВМ;

- Подключаем все кабели необходимые для работы ПЭВМ;

- Включаем ПЭВМ  и проверяем работоспособность;

- Берем защитную крышку и аккуратно не перегибая и не вырывая кабели устанавливаем её и совмещаем с отверстиями на крепежных скобах, закручиваем  через плашки опечатывания;

13.  Пластилин режем на 4 одинаковых части, достаточные для опечатывания;

14. Опечатываем   печатью

15. ПЭВМ опечатано и готово к эксплуатации.

16. При необходимости делаем отметки об опечатывании в документах.